ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на изготовление и поставку

Модуля тракторного универсального К-703МА-ОС.2

с навесным фрезерно-роторным снегоочистительным оборудованием

на базе трактора Кировец К-703МА

Фрезерно-роторный снегоочиститель К-703МА-ОС.2 выполнен на базе универсального тракторного модуля К-703МА и предназначен для очистки от снега шоссейных и внутригородских дорог, разбрасывания снежных отвалов, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями, прокладывания зимних полевых дорог по снежной целине. Фрезы, разрабатывающие снежную массу и ротор, выбрасывающий снег через патрубок, смонтированы в общем корпусе, размещаемом на задней полураме снегоочистителя. Изменение угла бросания и направления снежной струи вправо или влево производится с помощью поворотного кожуха ротора. Бульдозерное оборудование, установленное на подмоторной полураме, предназначено для перемещения грунта на дорожном строительстве, прокладывания колонных путей по снежной целине, расчистке дорог и др. работ. При снятом Фрезерно-роторном снегоочистительном оборудовании возможно применение для перевозки грузов в составе транспортного поезда с прицепами.

|  | ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | К-703МА |
| --- | --- | --- |
|  | МАССА, кг, не более: |  |
| 1 | - сухая (конструкционная) | 19400 |
| 2 | - эксплуатационная | 20000 |
| 3 | Распределение массы по осям, %: |  |
| 4 | - передняя ось | 55 |
| 5 | - задняя ось | 45 |
| 6 | Дорожный просвет, мм, : |  |
| 7 | - под главной передачей ведущего моста |  |
| 8 | - под осью вертикального шарнира |  |
| 9 | Колея, мм | 2295 |
| 10 | База, мм | 3750 |
| 11 | Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 7,75 |
| 12 | Максимальная глубина преодолеваемого брода, м |  |
|  | Габаритные размеры, мм: |  |
| 13 | - длина (с поднятым навесным устройством) | 10500 |
| 14 | - ширина | 3290 |
| 15 | - высота | 3620 |
| 16 | Путь торможения при скорости 8,3м/с(30 км/ч), не более, м |  |
| 17 | Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад(град.) | 0,61(35) |
| 18 | Предельные углы, рад(град): |  |
| 19 | - подъема (спуска) | 0,35(20) |
| 20 | - крена | 0,35(20) |
| 21 | - подъема с прицепом | 0,21(12) |
| 22 | Емкость топливного бака, л | 320 |
| 23 | ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ-238НДЗ-1 |
| 24 | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173(235) |
| 25 | Предпусковой подогрев двигателя | ПЖД-30 |
|  | ТРАНСМИССИЯ |  |
| 26 | КПП | Механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) |
| 27 | Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с(км/ч) | Передний ход – 1,3(4,72)...9,4(33,8) Задний ход - 1,6((5,86)...6,7(24,0) |
| 28 | Скорость движения в рабочем диапазоне, с гидростатическим ходоуменьшителем м/с(км/ч) | 0(0) ...2,2 (8,0) |
| 29 | Подмоторный и грузовой мосты | Ведущие, грузовой мост - отключаемый |
| 30 | Межколесный дифференциал | Двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода |
|  | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| 31 | Подвеска мостов | Жесткая |
| 32 | Шины промышленные | 29,5/75R25 Бел 26.42.38 пр-во Белшина (замена на другого изготовителя и типоразмер НЕ допускается) |
| 33 | Ободья | разборные |
| 34 | Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом |
| 35 | Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом |
|  | Рама машины | С усиленным вертикальным шарниром и шарнирами гидроцилиндров рулевого управления |
|  | Втулки в шарнирах | Повышенной прочности - морозостойкие, сменные |
|  | ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 36 | Кабина | Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Два вентилятора обдува передних и задних стекол, Остекление кабины оператора – тонированное. Два отопителя в кабине оператора с регулируемыми режимами работы. |
| 37 | Сиденье оператора | Подрессоренное. |
|  | Реверсивный пост управления в кибине оператора | Устанавливается |
| ФРЕЗЕРНО-РОТОРНОЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 38 | Фрезы | Фрезы, разрабатывающие снежную массу и ротор, выбрасывающий снег через патрубок, смонтированы в общем корпусе, размещаемом на задней (грузовой) полураме снегоочистителя |
| 39 | Изменение угла бросания | Изменение угла бросания и направления снежной струи вправо или влево производится с помощью поворотного кожуха ротора |
| 40 | Производительность, т/час | 1200 |
| 41 | Дальность отбрасывания снега, м | 10 - 25 |
| 42 | Минимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, м | 3,1 |
|  | Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11 |
|  | Максимальная высота разбрасываемого снега за один проход, м | 1,5 |
|  | Максимальная высота подъема отвала, м | 1,3 |
|  | Максимальная высота погрузки, м | 3 |
|  | Угол поворота погрузочного желоба, град. | 35 |
|  | Минимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, м | 3,1 |
|  | БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
|  | На подмоторной полураме самоходной машины | Устанавливается |
|  | Высота отвала, мм | 1100 |
|  | Ширина отвала, мм | 3160 |
|  | Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.), мм | 520 |
|  | Максимальная высота подъема отвала, мм | 1300 |
|  | Максимальный угол продольного перекоса (установки отвала в грейдерное положение), град. | 27 |
|  | Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11 |
|  | На подмоторной полураме самоходной машины | Устанавливается |
| 43 | Документация | Паспорт (формуляр), Инструкция/Руководство по эксплуатации, электронный каталог на CD, книга-каталог. |
| 44 | Маячок проблесковый оранжевого цвета | 2 шт. |
|  | Дополнительные условия |  |
| 45 | Гарантийный срок | 12 месяцев или 2000 м/ч (что наступит ранее). |

Дополнительная комплектация «ХЛ» (в стоимость не включена).

| Дополнительные опции |  |
| --- | --- |
| Фильтр очистки топлива (ДТ) с подогревом (типа «СЕПАР» или аналог) | Комплектуется |
| ГСМ и Масла «Арктик» | Комплектуется |
| РВД «Северного исполнения» (основные гидротрассы) | Комплектуется |
| Утепление моторного отсека (Утепленный, морозостойкий, пожаробезопасный чехол на капот) | Комплектуется |
| Сертифицированный Искрогаситель ИГС-130 (с обязательным предоставлением Сертификата изготовителя) | Комплектуется |
| Обогрев АКБ (автономный обогрев АКБ) | Комплектуется |
| Автономный оборгеватель кабины Тип ПЛАНАР (или аналог) | Комплектуется |
| Автономный подогреватель ДВС (жидкостной, тип ПРАМОТРОНИК или аналог) | Комплектуется |

Внешний вид К-703МА-ОС.2.

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной актуальной информации о комплектации и стоимости техники «Кировец» просим обращаться в отдел продаж компании и к ее официальным дилерам.