ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку трактора на базе бульдозера колесного универсального «Кировец»

К-702МБА для эксплуатации на Производственно-перегрузочных комплексах.

| Наименование параметра | Обозначение |
| --- | --- |
| Базовый трактор | К-702МБА бульдозер колесный универсальный "Кировец"" производства АО "Завод «Универсалмаш»» и/ или АО «Петербургский тракторный завод» |
| Технические характеристики базового трактора |  |
| База машины, мм | 3750 |
| Колея, мм | 2255 |
| Радиус поворота минимальный, м | 8,4 |
| Распределение массы по осям в транспортном положении бульдозера: |  |
| - на переднюю ось, кг | 8700 |
| - на заднюю ось, кг | 11100 |
| Скорость движения, км/час - рабочая - транспортная - максимальная | 3...12 до 30 39 |
| Масса эксплуатационная, т | 20,8 |
| Объём топливного бака, л | 320 |
| Условия эксплуатации | от – 40 С до + 40 С |
| Двигатель |  |
| Модель | ЯМЗ-238НД3-2 |
| Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный дизель, с турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
| Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108 (113,0) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч.) | 218 (160) |
| Рама | Рама с применением цельнотянутой трубы, изготовленной из морозостойкой, высокопрочной стали. Шарнирно-сочлененная. |
| Трансмиссия: Оригинальная коробка перемены передач, (при сборке применялись только новые, не восстановленные, детали и узлы российского производства). Переключение передач без разрыва потока мощности при помощи фрикционов. |  |
| КПП Тип | гидромеханическая |
| Гидротрансформатор | одноступенчатый |
| Коробка перемены передач с гидравлическим переключением передач | Механическая, двухрежимная, четырехскоростная, реверсивная с гидравлическим переключением передач |
| Количество режимов | два: рабочий и транспортный |
| Переключение режимов | механическое |
| Количество передач на каждом режиме | две вперед и две назад |
| Всего передач | восемь: четыре вперед и четыре назад |
| Переключение передач | механическое управление гидросистемой переключения передач |
| Ведущие мосты | подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами. Промышленные, усиленные. Оригинальные (при сборке применялись только новые, не восстановленные, детали и узлы). Российского производства. |
| Дифференциал | самоблокирующаяся муфта свободного хода |
| Грузовой мост | отключаемый |
| Прочее | - Карданные валы не требующие обслуживания в течении 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 2 000 моточасов; - Металлокерамических диски в фрикционах; - Ведущий вал с фторопластовыми торцевыми уплотнениями; - Усиленный насос КПП маслоподачи к фрикционам российского производства. |
| Ходовая часть |  |
| Подвеска | балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале |
| Шины для работы на скальных грунтах | 29,5/75Р25 Бел 32.48.75 |
| Ободья | разборные |
| Рабочие тормоза | Сухие, колодочного типа с пневматическим приводом на каждое колесо |
| Стояночный тормоз | Колодочно-дисковый. |
| Кабина | Герметизированная, двухместная, цельнометаллическая, с термо -,вибро - и шумоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Гидрообъемное управление поворотом, регулируемая рулевая колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем за работой систем, позволяют снизить утомляемость оператора. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье водителя. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – тонированные. Два отопителя. Система кондиционирования воздуха. |
| Рулевой пост - Поворотное рулевое управление | Поворотный пост оператора, позволяющий управлять машиной с расположением водителя в сторону движения (как в сторону двигателя так и в сторону грузовой полурамы) |
| Габаритные фонари утопленные в металлоконструкции | Передние установлены на кабине . Задние установлены на передней арке. |
| 4-е передних фары рабочего освещения, 2-е задних фары, | Устанавливаются: Передние рабочие четыре фары монтируются на установочные кронштейны в проёмы в верхней части передней стенки кабины справа и слева. Задние рабочие две фары устанавливаются на крылья подмоторного моста. |
| Ударопрочное лобовое стекло | Устанавливается |
| Стеклоочиститель переднего и заднего стекла | Устанавливаются. Электрический |
| Зеркала заднего вида - наружные | Устанавливаются. |
| Проблесковые Маячки | 2 маячка выходят не более 80 мм ( на уровне ограждения кабины ) |
| Дополнительное сиденье | Устанавливается. |
| Стационарная радиостанция | Устанавливается. |
| Электрическая система | Однопроводная |
| Напряжение, В 24 | 24 |
| Мощность генератора, кВт 2 | 2 |
| Аккумуляторная батарея | Повышенной емкости 2х12Vx190 А/ч |
| Груз балластный 1300кг., на подмоторную полурамму, кг | Не требуется для данной комплектации |
| Груз балластный 2300кг на грузовую полурамму | Устанавливается на грузовую полурамму |
| Рабочее оборудование на подмоторной полураме. | Комплектуется, сменное Автосцепка СА – 3 устанавливается на подмоторную полураму. Бульдозерное оборудование УДМ.07.00.000-1 прикладывается к трактору (с отметкой ОТК об испытаниях в составе данного трактора). |
| Рабочее оборудование на грузовой полураме. | В составе: Автосцепка СА-3 1835.01.000 (Сертифицированная) в составе сварного оригинального корпуса |
| Высота по центру автосцепки от плоскости касания шин поверхности земли, мм (Два положения): | 1080/980 Для автосцепки подмоторной и грузовой рам. |
| Комплектность (стандартная) |  |
| Комплект ЗИП | Стандартный (в том числе комплект специальных и гаечных ключей). |
| Документация | В комплект технической документации на комплектующие и готовое изделие входит (согласно ГОСТ 2.601-95): - Инструкция по эксплуатации и ТО (Руководство для оператора, руководство по техническому обслуживанию и ремонту трактора, ДВС) на бумажном носителе информации - 2 экз. - книга-каталог сменно-запасных частей трактора, двигателя внутреннего сгорания на бумажном и электроном носителе информации - 2 экз. - паспорт самоходной машины(ПСМ); - Паспорт/Гарантийный талон/Сервисная книжка (формуляр); - Декларация о соответствии ТС №RU Д.RU.АЛ32.В.03475; - Инструкция по эксплуатации и ТО, каталог запасных частей, - Сертификат соответствия для автосцепки СА – 3. - Документы для постановки на учет в Гостехнадзоре, к-т |
| Гарантийные обязательства | Гарантийный срок 18 месяцев или 2000 м/ч (что наступит ранее). |

Дополнительная комплектация (не входит в стоимость, устанавливается по отдельному запросу за дополнительную оплату).

| Дополнительное утепление моторного отделения (утепленный чехол на капот) | Устанавливается |
| --- | --- |
| Электрический предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости с питанием от сети от 220 Вольт | Устанавливается |
| Радиостанция Motorola GM-140 или аналогичная по характеристикам с диапазоном частот VHF:136-174 МГц с антенно-фидерными устройствами(автомобильной антенной на магнитном основании) | Устанавливается |
| Расходные материалы (к-т элемент. фильтрующих) для проведения ТО из расчета на 1 год эксплуатации. | Поставляется |
| Кондиционер «Август» | Устанавливается |