Техническое задание на изготовление и поставку

Многофункциональная аэродромная техника (МФАЭТ) на базе трактора в комплекте с дополнительным оборудованием для аэропорта.

Трактор промышленный «КИРОВЕЦ» К-703МА-12-03.2 на базе модуля тракторного универсального К-703МА-12  "ТРАНСФОРМЕР" Предназначение - для очистки и содержания территории, ВВП и дорог аэропортовых комплексов от снега, уборки снежных и земляных отвалов, прокладывания полевых дорог, уборки территории в условиях легкого и сильного загрязнения, необходимости в сборе мусора на строительных площадках, при утилизации отходов, строительстве дорог, а также разработки грунтов 1...3 категории; оборудования насыпей, засыпки ям, канав и воронок; для прокладывания колонных путей по снежной целине и расчистки дорог от снега; для разработки и перемещения грунта 3...4 категории; высокоскоростной очистки от снега ровных площадок; для перевозки грузов в составе транспортного поезда с прицепами, на погрузо/разгрузочных работах по перевалке материалов (грунт, щебень, песок и т.п.)

Конструкция предусматривает возможность эксплуатации в трёх исполнениях:

Модуль тракторный с сельскохозяйственной навеской

Модуль тракторный с сельскохозяйственной навеской, бульдозерным оборудованием на подмоторной полураме и съемными балластными грузами

Модуль тракторный с бульдозерным оборудованием на подмоторной полураме и ковшом на грузовой полураме (сельхознавеска поставляется в ЗИПе) - Многофункциональная аэродромная техника (

| Основные технические характеристики и комплектация | Климатическое исполнение - "ХЛ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория размещения - первая (для эксплуатации на открытом воздухе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С установкой бульдозерного оборудования на подмоторной полураме универсального трактора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С возможностью установки сменного специализированного бульдозерного оборудования на грузовой полураме универсального трактора для высокоскоростной очистки ровных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С возможностью установки сменного навесного погрузочного оборудования на задней (грузовой) полураме универсального трактора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С возможностью установки сменного ТСУ типа «Крюк-петля» на задней (грузовой) полураме универсального трактора и съемными балластными грузами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шасси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый тракторный модуль |  |  | Базовый трактор, основные сборочные единицы и агрегаты базового трактора (коробка передач, мосты, редуктора привода насосов, рама, кабина) основное и вспомогательное рабочее оборудование. |  |  |  |  |  |  |
| Тяговый класс |  |  | 5-ый |  |  |  |  |  |  |
| Рама |  |  | Рама оригинальные Кировец с применением цельнотянутой трубы, изготовленной из морозостойкой, высокопрочной стали. Шарнирно-сочлененная. |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры без навески, мм. (длина х ширина х высота) |  |  | Габариты, мм (в зависимости от установленного рабочего оборудования.): Длина: от 7700 до 9200 Ширина: 2950 (по базовому трактору) до 3360 (по наибольшему рабочему оборудованию) Высота: 3735 (в транспортном положении) |  |  |  |  |  |  |
| Снаряженная масса, кг |  |  | От 16900 до 21000 в зависимости от установленного рабочего оборудования. Габариты, мм (в зависимости от установленного рабочего оборудования.): Длина: от 8100 до 9200 Ширина: от 2975 (по базовому трактору) до 3360 (по наибольшему рабочему оборудованию) Высота: 3735 (в транспортном положении) |  |  |  |  |  |  |
| Расспределение массы по осям, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| передняяя ось, % |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |
| задняя ось, % |  |  | 45% |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип |  |  | ЯМЗ238НД4 |  |  |  |  |  |  |
| Мощность (номинальная), л.с., |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м), |  |  | 1 110 (132) |  |  |  |  |  |  |
| Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| Система пуска |  |  | Электростартерная |  |  |  |  |  |  |
| Система всасывания |  |  | 2-х ступенчатый воздухоочиститель с мульти циклоном и легкосменными кассетами. |  |  |  |  |  |  |
| Система выхлопа |  |  | Эффективный глушитель с количеством резонансными камерами, с установкой сертифицированного искрогасителя системы выпуска отработавших газов Сертифицированный Искрогаситель для применения в аэропортовых комплексах (наличие сертификата обязательно) |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы охлаждения |  |  | Жидкостное |  |  |  |  |  |  |
| Предпусковой подогрев двигателя |  |  | с установкой дизельного автономного предпусковой жидкосного подогревателя для подготовки двигателя к пуску при низкой температуре окружающего воздуха путем разогрева охлаждающей жидкости и масла. |  |  |  |  |  |  |
| Заправочные емкости (Изготовителю/поставщику указать точные значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливный бак, не менее л. |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |
| Система охлаждения двигателя не более, л |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Система смазки двигателя не более, л |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Гидросистема машины не более, л |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Коробка передач не более, л |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Картер главной передачи не более, л |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Картер конечной передачи ведущего моста не более, л |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПП: |  |  | Оригинальная коробка перемены передач, (при сборке применялись только новые, не восстановленные, детали и узлы). Переключение передач без разрыва потока мощности при помощи фрикционов. |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | Механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) |  |  |  |  |  |  |
| Подмоторный и грузовой мосты |  |  | Ведущие, грузовой мост - отключаемый. |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  | - Карданные валы не требующие обслуживания в течении 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 2 000 моточасов; -Металлокерамических диски в фрикционах; - Ведущий вал с фторопластовыми торцевыми уплотнениями; - Усиленный насос КПП маслоподачи к фрикционам. - Имеет муфту отключения привода переднего моста. -Допускает переключение передач под нагрузкой. Переключение режимов после остановки машины. |  |  |  |  |  |  |
| Ходовая часть и тех. характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший радиус поворота, м, |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода, м, |  |  |  |  | 1,0 (без предварительной подготовки) |  |  |  |  |
| Предельный угол подъема (спуска), град, |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Крен, град, |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Колея, мм |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |
| Дорожный просвет, мм, |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
| Максимальная скорость, км/час |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Тормозная система |  | стояночный тормоз обеспечивает удержание техники в заторможенном состоянии на горке под углом 20 град. |  |  |  |  |  |  |  |
| Шины |  | 29,5/75 R25 (Разъёмные обода повышенной прочности с креплением колеса повышенной слойности, с нормой слойности 26 и креплением обода с помощью с штампованными клиньями повышенной прочности). |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип кабины и её оборудование |  |  |  | - Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- шумо- теплоизоляцией, встроенный каркас безопасности, приточно-вытяжная вентиляция, - Два отопителя салона увеличенной производительности, регулируемая рулевая колонка; - Подрессоренное сидение водителя оборудовано сертифицированными ремнями безопасности; - Сидение пассажира оборудовано сертифицированными ремнями безопасности; - Поворотный пост управления, (сидение поворачивается совместно с рулевым колесом на 180 градусов); - Сертифицированная кабина со встроенным каркасом безопасности из встроенного трубчатого каркаса безопасности труб повышенной прочности; - Остекление кабины с установкой двойного остекления; - Усилие на педали подачи топлива (не более) 6 кг. |  |  |  |  |  |
| ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сменное навесное погрузочное оборудование на задней (грузовой) полураме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная грузоподъемность ковша, т. (в зависимости от установленного бульдозерного отвала) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Максимальная высота разгрузки по режущей кромке (угол 45 град) не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 3400 |
| Время гидравлического цикла, сек. , не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при работе на номинальных оборотах с грузом |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| подъем ковша |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| опрокидывание ковша |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| опускание стрелы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съемное бульдозерное оборудование универсальное, гидрофицированное устанавливается на передней (подмоторной) полураме. Операции с отвалом: подъем, опускание Гидропривод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота отвала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |
| Ширина отвала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 3160 |
| Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.), мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |
| Максимальный угол продольного перекоса (установки отвала в грейдерное положение), град. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Ширина очищаемой полосы, м., |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
| Категория разрабатываемых грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  | I-II |
| Максимальная высота подъём, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 ± 20 |
| Максимальная величина заглубления отвала ниже опорной поверхности колес, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |
| Управление оборудованием. |  |  |  |  |  | Гидравлическое, бесступенчатое, управление из кабины. |  |  |  |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Тип II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съемное, сменное специализированное бульдозерное оборудования на грузовой полураме для высокоскоростной очистки ровных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры отвала (с «П»-образными уширителями), мм.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота отвала не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |
| Ширина отвала не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |
| Длина «П»-образных уширителей не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Дополнительные ограничители опускания отвала и «опорные катки» |  |  |  |  |  |  |  | Устанавливаются |  |
| Обрезиненная кромка отвала и уширителей |  |  |  |  |  |  |  | Устанавливается |  |
| Максимальная высота подъёма отвала не менее, мм |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |
| Управление бульдозерным отвалом |  |  |  |  |  |  | Дистанционное,гидравлическое |  |  |
| ТСУ (МЕХАНИЗМ НАВЕСКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съемное ТСУ на задней (грузовой) полураме универсального трактора и съемными балластными грузами; для перевозки грузов в составе транспортного поезда с прицепами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕХАНИЗМ НАВЕСКИ |  |  |  | Навесное устройство - Трехточечное категории IV по стандарту ISO грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 5500 кг, на оси подвеса до 8500 кг. с возможностью установки прицепной скобы и тягово-сцепного устройства (гидрокрюка). |  |  |  |  |  |
| Гидрокрюк (фаркоп) в базе |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Прицепная скоба в базе |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Диаметр зева крюка, мм |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| Расстояние от оси крюка до поверхности дороги, мм |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные опции: Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрооборудование: Машина укомплектована следующим электрооборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор переменного тока с параметрами не менее |  |  |  | 2,0 кВт / 24В |  |  |  |  |  |
| Отопителем и внутренними нагревательными элементами окон кабины, не менее, ккал/ч. |  |  |  | 2 х 4000 |  |  |  |  |  |
| Внутреннее освещение кабины |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Освещение подъема и входа в кабину с функцией включения с уровня земли |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Светодиодные рабочие прожектора повышенной яркости на кабине задние, шт. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Светодиодными рабочими фарами повышенной яркости, шт. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Освещением моторного отсека и зон технического обслуживания. |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Омыватели стекол окон |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Стеклоочистителем переднего окна с прерывистым режимом работы |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Электророзетка на 12 В |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Вентиляция кабины оператора с поддержанием избыточного давления |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Устанавливается Кондиционер "Август" или аналог |  |  |  | Комплектуется |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Мощность стартера, не менее, кВт (л.с.) |  |  |  | 8,2 (11,2) |  |  |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи: тип/количество: |  |  |  | 6СТ-210 / 2 |  |  |  |  |  |
| Гарантия |  |  |  | Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 2 000 моточасов, что наступит ранее. |  |  |  |  |  |
| ЗИП |  |  |  | - Согласно паспорту (формуляра) завода изготовителя или ведомости комплекта запасных частей. |  |  |  |  |  |
| Документация |  |  |  | Эксплуатационная документация - Руководство по эксплуатации машины и его составных частей гидравлической, электрической систем; - Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке машины; - Рекомендации по применению горюче-смазочных материалов отечественного и импортного производства при эксплуатации машины; - Формуляр (паспорт) машины; - Каталог деталей и сборочных единиц на машину и агрегаты в составе машины поставляется на электронном и бумажном носителе. - Электрические и гидравлические схемы машины; - Нормы расхода запасных частей и материалов либо реестр нормативного срока службы основных узлов и агрегатов до капитального ремонта в соответствии с инструкциями по эксплуатации и дополнениям к ним; - Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей; - Инструкции эксплуатационные специальные: а) Инструкция по техническому обслуживанию; б) Техническое описание и инструкция по эксплуатации в) Руководство по поиску и устранению неисправностей; - Договор купли-продажи (3-ий экземпляр, для регистрации в органах Гостехнадзора с синими печатями); - Акт приема-передачи машины (оригиналы); - Паспорт самоходной машины (оригинал); - Разрешительная документация в соответствии с соглашением о Таможенном союзе; - Разрешение на применение, выданное Ростехнадзором РФ; - разрешение на применение техники в аэропортовых комплексах; - Протоколы испытаний, паспорта, сертификаты качества на компоненты машины. Каталог деталей и сборочных единиц машины и агрегаты в составе машины и рекомендации по применению горюче-смазочных материалов отечественного и импортного производства. |  |  |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цветовое исполнение. |  |  |  | Желтый, с учетом требований и норм, применяемых к аэродромной технике, в соответствии с ГОСТ РВ 52396-2005 . |  |  |  |  |  |

Документация, иные требования

Наличие паспорта самоходной машины

Наличие полного пакета документов для постановки на учет в Ростехнадзор, включая одобрение типа ТС.

Руководство по эксплуатации техники и оборудования, определению неисправностей и ремонту на русском языке, в том числе и на электронном носителе.

Руководство по эксплуатации шасси и оборудования, определению неисправностей и ремонту на русском языке. Наличие формуляра техники и оборудования.

Продавец осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт техники в течение гарантийного срока не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 2 000 моточасов (что наступит ранее), с даты ввода техники в эксплуатацию. Техническая поддержка Покупателя в течение всего срока эксплуатации техники.

Техника поставляется в комплектации в соответствии с ГОСТ и ТУ предприятия-изготовителя. Товар полностью готов к работе.

Внешний вид Трактор промышленный «КИРОВЕЦ» К-703МА-12-03.2 (без учета цветового оформления ЗАКАЗЧИКА):